“华大九天”企业赛题

一、 题目名称：基于全流程国产 EDA 工具的 MAC16 芯片设计

二、 参赛组别：A 组、B 组

三、 赛题背景：

乘累加运算（Multiply-Accumulate, MAC）是数字信号处理（DSP）和人工智能（AI）加速器等领域中最基本且关键的运算单元。本赛题要求设计一个 16-bit 的乘累加器（MAC16），并在华大九天全流程 EDA 工具环境下完成从 RTL 设计、功能验证到后端版图生成的全过程。

[MAC16 结构图描述]：

- 输入信号： a[15:0], b[15:0], clk, rst_n, en, mode

- 核心单元： 乘法器 (Multiplier) + 加法器 (Adder) + 累加寄存器 (Accumulator)

- 输出信号： out_31[31:0], carry, out_ready

四、 设计要求：

- 功能描述：

  - (1) A, B：16-bit 输入数据信号，支持有符号（补码）和无符号输入。

  - (2) clk, rst_n：时钟和异步复位信号。复位有效时，输出及内部寄存器清零。

  - (3) en：使能信号，当 en 高电平时开始计算。

  - (4) mode：模式选择信号。mode=0 为无符号乘法累加；mode=1 为有符号（补码）乘法累加。

  - (5) out_31：32-bit 累加输出结果。

  - (6) carry：溢出标志位。

  - (7) out_ready：输出有效标志。

- 性能指标：

  - 工作频率：不低于 500MHz。

  - 工艺节点：根据提供的工艺库进行优化。

- 验证要求：

  - 需编写 Testbench 覆盖多种测试用例，确保功能 100% 正确。

五、 工作条件（EDA 工具）：

参赛团队需使用华大九天提供的全流程数字 EDA 工具，包括但不限于：

- 仿真验证： Empyrean ALPS / ALPS-GT

- 逻辑综合： Empyrean RC

- 物理设计（布局布线）： Empyrean Aether / Storm

- 时序分析： Empyrean TimingExplorer

- 版图验证： Empyrean Argus

六、 作品提交要求：

- 设计文档： 详细的设计报告，包括架构设计、关键路径优化方法、验证计划等。

- 设计源码： RTL 代码、Testbench、约束文件（SDC）。

- 仿真与后端结果： 综合报告、时序报告、功耗分析报告、最终 GDSII 版图文件。

七、 评分标准（总分 100 分）：

- 功能实现（30 分）： RTL 设计正确，通过所有测试用例。

- 性能指标（30 分）： 考察 PPA（功耗、性能、面积）的综合表现，频率达标且面积/功耗更优者得分更高。

- EDA 工具使用（20 分）： 是否熟练运用华大九天全流程工具，并体现出工具的优势。

- 技术报告（20 分）： 文档逻辑清晰，分析透彻，体现创新点。